{{ cover_hero }}

ACCURATE Precision monitoring with calibrated instruments; RELIABLE Data you can trust, anytime, anywhere; COMPLIANT Aligned with KSA NCEC & international standards; SUSTAINABLE Supporting a cleaner and healthier future.

CLIENT; {{ client }}. SITE; {{ site_name }}. MONITORING PERIOD; {{ monitoring_window_text }}. REPORT NUMBER; {{ report_number }}. REVISION / DATE; {{ revision }} ¦ {{ reporting_date }}.

PREPARED BY {{ provider }} Environmental Consultant Accredited by the National Center for Environmental Compliance (NCEC) Reported to KSA NCEC 2020 ambient air quality standards

{{ provider_legal_name }} Tel. {{ provider_tel }} ¦ Fax {{ provider_fax }} ¦ {{ provider_email }} ¦ {{ provider_address }}

تقرير رصد جودة الهواء

الخاص بـ

{{ project_name }}

إعداد

{{ provider }}

| المشروع | {{ project_name }} |
| --- | --- |
| عنوان الوثيقة | تقرير رصد جودة الهواء المحيط |
| العميل | {{ client }} |
| رقم التقرير | {{ report_number }} |

Revision History

| REV | REPORTING DATE | PREPARED BY | PROJECT SUPERVISION | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{ revision }} | {{ reporting_date }} | {{ prepared_by }} | {{ project_supervision }} | {{ document_status }} |

Accreditation

{{ provider_legal_name }} is an environmental laboratory approved by the National Center for Environmental Compliance (NCEC) of the Kingdom of Saudi Arabia for ambient air quality monitoring. Monitoring, quality assurance and data validation are undertaken in accordance with the applicable USEPA reference methods and data-handling guidance.

Calibration of the gaseous analysers is performed against internationally traceable reference standards; the expanded uncertainty stated on the certificates is ±2% (k = 2, approximately 95% confidence).

جدول المحتويات

قائمة الأشكال

قائمة الجداول

التعريفات والاختصارات

| °C | درجة مئوية |
| --- | --- |
| µg/m³ | ميكروغرام لكل متر مكعب عند درجة الحرارة والضغط القياسيين (25°م و101.3 كيلوباسكال) |
| W/m² | واط لكل متر مربع |
| AAQMS | محطة رصد جودة الهواء المحيط |
| CO | أول أكسيد الكربون |
| Deg. | درجات (الشمال الحقيقي) |
| H₂S | كبريتيد الهيدروجين |
| m/s | متر في الثانية |
| NO | أكسيد النيتريك |
| NO2 | ثاني أكسيد النيتروجين |
| NOx | أكاسيد النيتروجين |
| O3 | الأوزون |
| hPa | هكتوباسكال |
| PM10 | جسيمات يقل قطرها الديناميكي الهوائي المكافئ عن 10 ميكرون |
| PM2.5 | جسيمات يقل قطرها الديناميكي الهوائي المكافئ عن 2.5 ميكرون |
| ppb | جزء في البليون |
| ppm | جزء في المليون |
| RH | الرطوبة النسبية |
| SO₂ | ثاني أكسيد الكبريت |
| WD | اتجاه الرياح |
| WS | سرعة الرياح |

# الملخص التنفيذي

تم تكليف {{ provider }} من قبل {{ client }} لإجراء رصد جودة الهواء المحيط في {{ project_name }}. وقد أُجري الرصد المستمر لجودة الهواء المحيط في موقع واحد لمدة {{ monitoring_period_text }} بواسطة محطة رصد جودة الهواء (AQMS). بدأ رصد جودة الهواء بتاريخ {{ monitoring_start_date }}. يقدم هذا التقرير ملخصاً للبيانات المعتمدة التي تم الحصول عليها خلال الفترة {{ monitoring_window_text }}. وقد جُهزت محطة رصد جودة الهواء المحيط (AAQMS) لقياس ملوثات الهواء القياسية وعناصر الأرصاد الجوية المدرجة أدناه.

| ملوثات الهواء المرصودة | عناصر الأرصاد الجوية المرصودة |
| --- | --- |
| أكاسيد النيتروجين (NO2) | سرعة الرياح |
| ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) | اتجاه الرياح |
| أول أكسيد الكربون (CO) | درجة حرارة الهواء |
| الأوزون (O3) | الرطوبة النسبية |
| كبريتيد الهيدروجين (H₂S) | الضغط الجوي |
| الجسيمات العالقة - PM10 |  |
| الجسيمات العالقة - PM2.5 |  |

{{ capture_sentence }} وقد نُفذت فحوصات ضمان ومراقبة الجودة (QA/QC) وفقاً لطرق وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ذات الصلة لكل عنصر ضمن الجدول الزمني المطلوب. كما اتُبعت إرشادات USEPA لمعالجة البيانات في جمع بيانات رصد جودة الهواء المحيط والأرصاد الجوية المستمرة والتحقق منها واعتمادها في هذا التقرير.

KEY FINDING {{ headline_finding }}

{%p if site_geometry_text %}

MONITORING LOCATION {{ site_geometry_text }}

{%p endif %}

جدول  .  — Percent of Data Captured for all Parameters.

| العناصر | إجمالي الساعات في فترة الرصد | إجمالي الساعات المتاحة في فترة الرصد | ساعات الاستثناء | نسبة التقاط البيانات الساعية للمحطة % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for r in capture_rows %} |  |  |  |  |
| {{ r.name }} | {{ r.total }} | {{ r.available }} | {{ r.exception }} | {{ r.capture }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

# 1  Introduction

أُجري مسح رصد جودة الهواء المحيط لمشروع {{ project_name }}. قامت {{ provider }} ({{ provider_short }} - وهي مختبر بيئي في مجال رصد جودة الهواء معتمد من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي NCEC) بتركيب محطة الرصد AQMS في موقع واحد ضمن الموقع المقترح بناءً على طلب العميل والتقدير البيئي. وقد تم التعاقد مع مختبر محطات {{ provider_short }} من قبل {{ client }}، وكانت {{ provider_short }} مسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة الرصد AAQMS بالإضافة إلى اعتماد البيانات المسجلة. يعرض هذا التقرير البيانات التي جُمعت في موقع المشروع خلال الفترة {{ monitoring_window_text }}.

يلخص هذا التقرير النتائج المستخلصة من مسح جودة الهواء المحيط والملاحظات الميدانية لأي تجاوزات لمعايير جودة الهواء الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC). وتشمل معايير جودة الهواء المحيط المستخدمة لتحديد التلوث المعايير الوطنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ. كما يتضمن التقرير عروضاً بيانية لنتائج الرصد ضمن سياق القيم الحدية ذات الصلة.

تم قياس ملوثات الهواء التالية في كل نقطة:

الجسيمات العالقة ذات الأقطار الديناميكية الهوائية الأقل من 10 ميكرون (PM10)،

الجسيمات العالقة ذات الأقطار الديناميكية الهوائية الأقل من 2.5 ميكرون (PM2.5)،

ثاني أكسيد الكبريت (SO₂).

كبريتيد الهيدروجين (H₂S).

أكاسيد النيتروجين (NO2).

الأوزون (O3).

أول أكسيد الكربون (CO).

بالإضافة إلى ذلك، تم قياس بيانات الأرصاد الجوية لسرعة الرياح واتجاهها ودرجة الحرارة المحيطة والرطوبة النسبية والضغط الجوي.

# 2  Monitoring and Data Collection

## 2.1 تفاصيل الموقع

يوضح الجدول 2 والشكل 1 موقع محطة رصد جودة الهواء المحيط. وقد اختير موقع الرصد من قبل ({{ client }}) بهدف توفير بيانات خلفية أو مرجعية للموقع. يبلغ ارتفاع مدخل السحب {{ inlet_height_m }} متر من مستوى سطح الأرض.

جدول  .  — Location of Ambient Air Quality Monitoring Stations

| اسم الموقع | الإحداثيات الجغرافية |
| --- | --- |
| {{ site_name }} | N {{ latitude }} E {{ longitude }} |

{%p if fig_site_map %}

{{ fig_site_map }}

{%p endif %}

شكل  .  — Location of the Ambient Air quality monitor

| {%tr for row in site_photo_rows %} |  |
| --- | --- |
| {{ row[0] }} | {{ row[1] }} |
| {%tr endfor %} |  |

{%p if fig_site_photo %}

{{ fig_site_photo }}

{%p endif %}

شكل  .  — Location of the Ambient Air quality monitoring stations in the site

## 2.2 منهجية الرصد

يلخص الجدول 3 منهجية الرصد ومبدأ القياس المرجعي وإجراءات المعايرة لقياس ملوثات جودة الهواء المحيط.

جدول  .  — Reference Measurement Principle and equivalent reference method

| العنصر المقاس | طرق جمع البيانات المستخدمة | وصف الطريقة | نوع الطريقة | معرّف الطريقة المرجعية المكافئة الآلية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثاني أكسيد الكبريت (SO2) | 40 CFR Appendix A-1 to Part 50 | مبدأ القياس المرجعي وإجراء المعايرة لقياس ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي (طريقة التألق فوق البنفسجي) | FRM | EQSA-0486-060 |
| أكاسيد النيتروجين (NO - NO2 - NOx) | Code of Federal Regulations, Title 40, Part 50, Appendix F | مبدأ القياس وإجراء المعايرة لقياس ثاني أكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي (التلألؤ الكيميائي في الطور الغازي) | FRM | RFNA-1289-074 |
| الأوزون (O3) | USEPA Code of Federal Regulations (Title 40, Part 50, Appendix D) | مبدأ القياس المرجعي وإجراء المعايرة لقياس الأوزون في الغلاف الجوي (طريقة امتصاص الأشعة فوق البنفسجية) | FRM | EQOA-0880-047 |
| أول أكسيد الكربون (CO) | 40 CFR Appendix C to Part 50 | مبدأ القياس وإجراء المعايرة لقياس أول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (القياس الضوئي بالأشعة تحت الحمراء غير المشتتة) | FRM | RFCA-0981-054 |
| كبريتيد الهيدروجين (H2S) | موضح أدناه بالتفصيل | NA | NA | NA |
| الجسيمات العالقة (PM10 و PM2.5) | 40 CFR 50 Appendix L | الطريقة المرجعية لتحديد الجسيمات العالقة الدقيقة | FRM | EQPM-0609-183 |

* FRM: الطريقة المرجعية الفيدرالية

## 2.3 العناصر المرصودة

يوضح الجدول 4 أدناه تفاصيل العناصر المرصودة والأجهزة المستخدمة في محطة الرصد. علماً بأن أجهزة استشعار الأرصاد الجوية (سرعة الرياح واتجاهها ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية) مثبتة على ارتفاع 10 أمتار من سطح الأرض، وجهاز الضغط الجوي مثبت على ارتفاع 3 أمتار من سطح الأرض.

جدول  .  — Parameters Measured at Air Quality Monitoring Stations

| العناصر المقاسة | SN | الجهاز وتقنيات القياس |
| --- | --- | --- |
| {%tr for i in instruments %} |  |  |
| {{ i.parameter }} | {{ i.sn }} | {{ i.technique }} |
| {%tr endfor %} |  |  |

SN: الرقم التسلسلي

## 2.4 طرق جمع البيانات

### 2.4.1 الامتثال للمعايير

الأجهزة المستخدمة في المحطات معتمدة من وكالة حماية البيئة الأمريكية (US EPA)، وجميع إجراءات رصد الهواء المحيط متوافقة مع إجراءات US EPA.

### 2.4.2 تحصيل البيانات

تم تحصيل البيانات باستخدام حاسوب شخصي مثبت في كل موقع من مواقع الرصد. وسُجلت البيانات كل 15 ثانية وخُزنت كل دقيقة واحدة. كما تم نسخ البيانات احتياطياً وتنزيلها يومياً وإخضاعها لبرنامج صارم من فحص الجودة.

## 2.5 اعتماد البيانات وإعداد التقارير

### 2.5.1 الاعتماد

الغرض من قسم اعتماد البيانات هو تحديد الإرشادات التي روعيت كلما أمكن في جمع بيانات رصد جودة الهواء المحيط والأرصاد الجوية المستمرة والتحقق منها واعتمادها في هذا المشروع.

تحتفظ {{ provider_short }} بقاعدتي بيانات منفصلتين تحتويان على البيانات غير المعتمدة والمعتمدة على التوالي. وتُنشأ قاعدة البيانات المعتمدة بنسخ قاعدة البيانات غير المعتمدة ثم وسم البيانات المتأثرة بأعطال الأجهزة والمعايرات وأنشطة الصيانة الأخرى. وتُستبعد البيانات غير الصالحة استناداً إلى مسوغ صحيح، مثل ملاحظات الصيانة وسجلات المعايرة وغيرها، كما هو موثق في جداول الاستثناءات.

يُنفذ الاعتماد بواسطة محلل بيانات مدرب. وتُفحص جميع البيانات وتُراجع من قبل رئيس القسم في {{ provider_short }}. وتُنشأ الرسوم البيانية والتقارير استناداً إلى البيانات الساعية واليومية المعتمدة.

### 2.5.2 مستويات اعتماد البيانات

المستوى 0 — الفحوصات الروتينية: تُنفذ العمليات الميدانية والمخبرية ومعالجة البيانات وإعداد التقارير وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) — التحقق السليم من هوية ملفات البيانات؛ ومراجعة الأحداث غير الاعتيادية وسجلات البيانات الميدانية وتقارير النتائج؛ وفحوصات أداء الأجهزة.

المستوى I — اختبارات الاتساق الداخلي: تحديد القيم التي تبدو شاذة عند مقارنتها بقيم مجموعة البيانات كاملة.

المستوى II/III — اختبارات الاتساق الخارجي: تحديد القيم التي تبدو شاذة عند مقارنتها بمجموعات بيانات أخرى — مع استمرار تقييم البيانات كجزء من عملية تفسيرها.

القيم المتطرفة هي القيم الواقعة خارج نطاق معظم القيم الأخرى في مجموعة البيانات. وتُعامل القيم المتطرفة على أنها صالحة/مشتبه بها حتى يثبت عدم صلاحيتها. والافتراض الأول عند وجود قياس غير متسق مع التوقعات الفيزيائية هو أن القيمة غير الاعتيادية ناتجة عن خطأ في القياس. وإذا لم يُعثر على شيء غير اعتيادي بعد تتبع مسار القياس، يمكن اعتبار القيمة نتيجة صحيحة لسبب بيئي.

### 2.5.3 اعتبارات تقييم بيانات جودة الهواء المحيط

مستويات الملوثات الأخرى

وقت اليوم/السنة

الملاحظات في مواقع أخرى

التدقيقات والمقارنات بين المختبرات

سجل أداء الأجهزة

انحراف المعايرة

خصائص الموقع

الأرصاد الجوية

الأحداث الاستثنائية

المراجعة البصرية للبيانات: تُفحص السلاسل الزمنية بصرياً للتحقق مما يلي:

القفزات والانخفاضات المفاجئة.

دورية الذروات

غاز المعايرة والأثر المتبقي

النمط اليومي المتوقع.

العلاقات المتوقعة.

التركيزات المرتفعة للمركبات الأقل وفرة أو التركيزات المنخفضة للمركبات الأكثر وفرة

توضع البيانات في سياق:

المتوسطات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية

الاتجاهات عبر الزمن

المقارنة بالمواقع المجاورة والمناطق المماثلة

حدود الكشف

### 2.5.4 إعداد التقارير

تُقدم البيانات المبلغ عنها في جدول بيانات Microsoft Excel. وتستند البيانات الواردة في هذه التقارير إلى توقيت المملكة العربية السعودية (KSA).

# 3  Ambient Air Quality Standards

قورنت بيانات محطة رصد جودة الهواء بمعايير جودة الهواء المحيط لعام 2020 الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC). ويلخص الجدول 5 هذه المعايير للملوثات المدروسة. علماً بأن متوسطات CO وO3 متوسطات متحركة بينما جميع المتوسطات الأخرى متوسطات ثابتة.

جدول  .  — KSA NCEC Ambient Air Quality Standards

| العنصر | الفترة الزمنية | مستوى التجاوز | الوحدات | عدد التجاوزات المسموح بها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for l in ncec_rows %} |  |  |  |  |
| {{ l.pollutant }} | {{ l.period }} | {{ l.limit }} | µg/m³ | {{ l.allowance }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

# 4  Calibrations and Maintenance

## 4.1 الصيانة

نفذت {{ provider_short }} الصيانة الدورية. ونُظفت مداخل السحب لجميع أجهزة التحليل قبل التركيب وبشكل أسبوعي. واستُبدلت مرشحات أجهزة تحليل الغازات قبل بدء الرصد. ونُظفت أجهزة استشعار الأرصاد الجوية قبل التركيب. إضافة إلى ذلك، نُفذ برنامج الصيانة الدورية وفقاً للمعيار أو دليل التشغيل، مثل: تنظيف أجهزة استشعار الأرصاد الجوية بعد الأمطار لالتصاق جزيئات الغبار بها، وتنظيف مداخل جميع أجهزة التحليل ومشعبات أجهزة تحليل الغازات بعد كل عاصفة رملية لحماية الأجهزة من الجسيمات العالقة.

## 4.2 المعايرة

أُجريت معايرة متعددة النقاط لأجهزة رصد الملوثات الغازية مرة واحدة قبل فترة الرصد. وتمت معايرة الأجهزة بالتوافق التام مع توصيات الشركة المصنعة وبما يلبي متطلبات USEPA. ونُفذت المعايرات في موقع الرصد بتمرير عينة من غاز قياسي ذي تركيز معلوم من الملوث إلى جهاز التحليل. وسُجلت بيانات المعايرة بنظام تحصيل البيانات نفسه. ووُجه نظام اتجاه الرياح على السارية نحو الجنوب وفقاً لدليل تشغيل الشركة المصنعة.

# 5  Results and discussion

## 5.1 ملخص جودة الهواء

Table 6 summarises the compliance status of every monitored pollutant against the applicable NCEC 2020 limits. Detailed results for each pollutant follow in the sections below.

جدول  .  — Compliance Summary Matrix

| POLLUTANT | HOURLY MAX | 8-HR MAX | DAILY AVG | APPLICABLE LIMIT | % OF LIMIT | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for r in compliance_rows %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ r.pollutant }} | {{ r.hourly_max }} | {{ r.rolling_8h }} | {{ r.daily_avg }} | {{ r.limit }} | {{ r.pct_of_limit }} | {{ r.verdict }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |

■ COMPLIANT     ■ SEE NOTE — above limit, allowance not yet reached     ■ EXCEEDANCE

Values are in µg/m³. The applicable limit shown is the NCEC averaging period the data comes closest to; all periods are assessed in the detailed tables that follow.

تقارن الجداول من 6 إلى 13 نتائج الرصد لمحطة AAQMS خلال الفترة {{ monitoring_window_text }} في الموقع. وتُوضح النتائج على النحو التالي:

- نتائج ملوثات الهواء المرصودة

### 5.1.1 ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

ترتبط مستويات ثاني أكسيد الكبريت (SO2) في الهواء المحيط عادةً ارتباطاً مباشراً بتركيز الكبريت في الوقود وكمية الوقود المحترق. فعند الاحتراق، يتأكسد نحو 98% من الكبريت الموجود في الوقود مكوناً SO2، بينما ينتج عن النسبة المتبقية 2% ثالث أكسيد الكبريت (SO3). ويمكن أن يتأكسد SO2 المنبعث لاحقاً إلى SO3 ويتفاعل مع الماء منتجاً أمطاراً حمضية على شكل حمض الكبريتيك (H2SO4). وقد أظهر التعرض قصير الأمد لـ SO2 آثاراً تنفسية ضارة تشمل تضيق القصبات وازدياد أعراض الربو.

{{ so2.narrative }}

جدول  .  — Summary of SO₂ Results

|  |  | مستوى التجاوز وفق NCEC ميكروغرام/م³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ساعة واحدة | 24 ساعة |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ so2.capture }} | {{ so2.limit_1h }} | {{ so2.limit_24h }} |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ so2.h_max }} |  |  |
| الحد الأدنى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ so2.h_min }} |  |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ so2.daily_avg }} |  |  |
| القيم الساعية > {{ so2.limit_1h }} (ميكروغرام/م³) | {{ so2.exceed_1h }} |  |  |

{{ so2.footnote }}

✓ {{ so2.verdict_line }}

{{ fig_so2 }}

شكل  .  — SO2 Hourly Concentration at the location.

### 5.1.2 أكاسيد النيتروجين (NO, NO2, NOx)

تنتج أكاسيد النيتروجين NOx في عملية الاحتراق عبر ثلاث آليات، هي NOx الحراري وNOx الوقودي وNOx الفوري. ويُعد NOx الحراري المصدر الرئيسي، ويتكون نتيجة التفكك عالي الحرارة والتفاعل اللاحق بين النيتروجين (N2) والأكسجين (O2). ويُعد NO2 المكوّن الأساسي محل الاهتمام في انبعاثات NOx. وعموماً، يُنبعث ما يصل إلى 10% من NOx الناتج عن احتراق الوقود على هيئة NO2، بينما يُنبعث الباقي على هيئة NO الذي يتحول لاحقاً إلى NO2 عبر تفاعلات مع مؤكسدات مختلفة ومع الأوزون أثناء انتقال العمود الغازي بعيداً عن المصدر مع اتجاه الريح. وNO2 غاز بني محمر ذو رائحة نفاذة، يصبح عند تفاعله مع مركبات جوية أخرى مساهماً رئيسياً في الضباب الدخاني والأمطار الحمضية والجسيمات القابلة للاستنشاق وانخفاض مدى الرؤية. وعند المستويات والتعرضات الكبيرة، قد يسبب الاستنشاق تهيجاً وحرقاناً في الجلد والعينين والأنف والحلق، وقد يؤدي التعرض المطول إلى تلف دائم في الرئة.

{{ nox_group.narrative }}

جدول  .  — Summary of (NO, NO2, NOx) Results.

| تركيز NO₂ عند نقطة أخذ العينات |  | مستوى التجاوز وفق NCEC ميكروغرام/م³ — ساعة واحدة |
| --- | --- | --- |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ no2.capture }} | {{ no2.limit_1h }} |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ no2.h_max }} |  |
| الحد الأدنى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ no2.h_min }} |  |
| القيم الساعية > {{ no2.limit_1h }} (ميكروغرام/م³) | {{ no2.exceed_1h }} |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ no2.daily_avg }} |  |
| NO |  | NA |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ no.capture }} | NA |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ no.h_max }} |  |
| الحد الأدنى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ no.h_min }} |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ no.daily_avg }} |  |
| NOX |  | NA |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ nox.capture }} | NA |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ nox.h_max }} |  |
| الحد الأدنى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ nox.h_min }} |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ nox.daily_avg }} |  |

{{ nox_group.footnote }}

✓ {{ nox_group.verdict_line }}

{{ fig_no }}

شكل  .  — NO Hourly Concentration at the location.

{{ fig_no2 }}

شكل  .  — NO2 Hourly Concentration at the location.

{{ fig_nox }}

شكل  .  — NOX Hourly Concentration at the location.

### 5.1.3 أول أكسيد الكربون (CO)

أول أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة يقلل من وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم. فبالنسبة لمرضى القلب، قد يؤدي التعرض لجرعات منخفضة إلى ألم في الصدر. أما لدى الأصحاء، فيؤثر التعرض لمستويات أعلى على الجهاز العصبي المركزي. وينتج CO عن الأكسدة غير الكاملة للوقود.

{{ co.narrative }}

جدول  .  — Summary of CO Results.

|  |  | مستوى التجاوز وفق NCEC ميكروغرام/م³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ساعة واحدة | 8 ساعات |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ co.capture }} | {{ co.limit_1h }} | {{ co.limit_8h }} |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ co.h_max }} |  |  |
| الحد الأدنى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ co.h_min }} |  |  |
| الحد الأقصى لثماني ساعات (ميكروغرام/م³) | {{ co.r8_max }} |  |  |
| الحد الأدنى لثماني ساعات (ميكروغرام/م³) | {{ co.r8_min }} |  |  |
| القيم الساعية > {{ co.limit_1h }} (ميكروغرام/م³) | {{ co.exceed_1h }} |  |  |
| قيم المتوسط المتحرك لثماني ساعات > {{ co.limit_8h }} (ميكروغرام/م³) | {{ co.exceed_8h }} |  |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ co.daily_avg }} |  |  |

{{ co.footnote }}

✓ {{ co.verdict_line }}

{{ fig_co }}

شكل  .  — CO Hourly Concentration at the location.

{{ fig_co8h }}

شكل  .  — CO 8 Hour Rolling Average Concentrations at the location.

### 5.1.4 كبريتيد الهيدروجين (H2S)

كبريتيد الهيدروجين مركب كيميائي صيغته H2S، وهو غاز هيدريدي كالكوجيني عديم اللون، سام وأكّال وقابل للاشتعال، وتتميز الكميات الضئيلة منه في الهواء المحيط برائحة كريهة مميزة تشبه رائحة البيض الفاسد.

{{ h2s.narrative }}

جدول  .  — Summary of H₂S Results.

|  |  | مستوى التجاوز وفق NCEC ميكروغرام/م³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ساعة واحدة | 24 ساعة |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ h2s.capture }} | {{ h2s.limit_1h }} | {{ h2s.limit_24h }} |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ h2s.h_max }} |  |  |
| الحد الأدنى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ h2s.h_min }} |  |  |
| القيم الساعية > {{ h2s.limit_1h }} (ميكروغرام/م³) | {{ h2s.exceed_1h }} |  |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ h2s.daily_avg }} |  |  |

{{ h2s.footnote }}

✓ {{ h2s.verdict_line }}

{{ fig_h2s }}

شكل  .  — H2S Hourly Concentration at the location.

### 5.1.5 الأوزون (O3)

يشكل الأوزون طبقة واقية تمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى الأرض. أما الأوزون الأرضي فهو ضار جداً بالإنسان والبيئة، وينبعث من الصناعات وعوادم المركبات وأبخرة البنزين والمذيبات والمواد الكيميائية والأجهزة الإلكترونية. كما تسهم أكاسيد النيتروجين (NOx) والمركبات العضوية المتطايرة الكلية (TVOCs) في تكوين الأوزون الأرضي. ويتداخل الأوزون الأرضي مع عملية تنفس النباتات ويزيد من قابليتها للتأثر بعوامل الإجهاد البيئي. وعند استنشاق الإنسان للأوزون، يُلاحظ انخفاض وظائف الرئة والتهاب المجاري التنفسية وتهيج العينين والأنف والحلق.

{{ o3.narrative }}

جدول  .  — Summary of O3 Result.

|  |  | مستوى التجاوز وفق NCEC ميكروغرام/م³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 ساعات |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ o3.capture }} | {{ o3.limit_8h }} |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ o3.h_max }} |  |
| الحد الأقصى لثماني ساعات (ميكروغرام/م³) | {{ o3.r8_max }} |  |
| قيم الثماني ساعات > {{ o3.limit_8h }} (ميكروغرام/م³) | {{ o3.exceed_8h }} |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ o3.daily_avg }} |  |

{{ o3.footnote }}

✓ {{ o3.verdict_line }}

{{ fig_o3 }}

شكل  .  — O3 Hourly Concentration at the location.

{{ fig_o38h }}

شكل  .  — O3 8 Hour Rolling Average Concentrations at the location.

{{ fig_no2_o3 }}

شكل  .  — NO2 vs. O3 Hourly Concentrations at the location.

### 5.1.6 الجسيمات العالقة (PM10 و PM2.5)

تتكون الجسيمات العالقة من خليط من الجسيمات مع قطيرات سائلة في الهواء. فجسيمات PM10 هي التي يقل حجمها أو يساوي 10 ميكرون، بينما PM2.5 جسيمات فائقة الدقة يقل حجمها أو يساوي 2.5 ميكرون. وتنبعث الجسيمات العالقة من أعمال الإنشاءات والتدخين والتنظيف والترميم والهدم، والمخاطر الطبيعية كالزلازل والانفجارات البركانية، وانبعاثات الصناعات مثل أفران الطوب والورق واللب وغيرها. وعند استنشاق هذه الجسيمات يمكن أن تتوغل عميقاً في الجهاز التنفسي مسببة أمراضاً تنفسية مثل الربو والسعال والعطاس وتهيج المجاري التنفسية والعينين والأنف والحلق وغيرها. كما أظهرت الدراسات وجود روابط بين التعرض للجسيمات العالقة ومرض السكري.

{{ pm_group.narrative }}

جدول  .  — Summary of PM10 Results.

|  |  | مستوى التجاوز وفق NCEC ميكروغرام/م³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24 ساعة |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ pm10.capture }} | {{ pm10.limit_24h }} |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ pm10.h_max }} |  |
| الحد الأدنى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ pm10.h_min }} |  |
| القيم اليومية > {{ pm10.limit_24h }} (ميكروغرام/م³) | {{ pm10.exceed_24h }} |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ pm10.daily_avg }} |  |

{{ pm10.footnote }}

✓ {{ pm10.verdict_line }}

جدول  .  — Summary of PM2.5 Results.

|  |  | مستوى التجاوز وفق NCEC ميكروغرام/م³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24 ساعة |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ pm25.capture }} | {{ pm25.limit_24h }} |
| الحد الأقصى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ pm25.h_max }} |  |
| الحد الأدنى الساعي (ميكروغرام/م³) | {{ pm25.h_min }} |  |
| القيم اليومية > {{ pm25.limit_24h }} (ميكروغرام/م³) | {{ pm25.exceed_24h }} |  |
| المتوسط اليومي (ميكروغرام/م³) | {{ pm25.daily_avg }} |  |

{{ pm25.footnote }}

✓ {{ pm25.verdict_line }}

{{ fig_pm10 }}

شكل  .  — PM10 Hourly Concentrations at the location.

{{ fig_pm25 }}

شكل  .  — PM2.5 Hourly Concentrations at the location.

- نتائج عناصر الأرصاد الجوية المرصودة:

لا يمكن تقييم قياسات الانبعاثات الغازية وتفسيرها إلا بمقارنتها ببيانات الأرصاد الجوية المكتسبة بالتزامن معها. وتُعد بنية الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض بالغة الأهمية للمناخ المحلي. كما أن معرفة الإشعاع الشمسي ورطوبة الهواء ودرجة حرارته ضرورية لتقييم التفاعلات الكيميائية للملوثات في الهواء.

### 5.1.7 درجة الحرارة والرطوبة

تؤدي درجة الحرارة والرطوبة دوراً مهماً في قياسات الانبعاثات الغازية. وقد التُقطت بيانات درجة الحرارة والرطوبة المسجلة لمدة {{ monitoring_hours }} ساعة. ولُخصت نتائج الموقع في الجدول التالي ومُثلت بيانياً (الأشكال أدناه).

### 5.1.8 الضغط الجوي

للتنبؤ بالطقس، لا بد أولاً من فهم آلية عمل الضغط الجوي. فكلما ارتفع الضغط الجوي كان ذلك مؤشراً على أحوال جوية جيدة. وعلى العكس، تجلب الضغوط المنخفضة عموماً مزيداً من السحب والرطوبة، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية وقد يصل إلى هطول الأمطار أو الثلوج. وقد التُقطت بيانات الضغط الجوي المسجلة لمدة {{ monitoring_hours }} ساعة.

### 5.1.9 سرعة الرياح واتجاهها

تصف سرعة الرياح مدى سرعة حركة الهواء عبر نقطة معينة، بينما يصف اتجاه الرياح الجهة على البوصلة التي تهب منها الرياح. وتُعد سرعة الرياح واتجاهها مهمين لرصد أنماط الطقس والمناخ العالمي والتنبؤ بها. وقد التُقطت بيانات سرعة الرياح واتجاهها المسجلة لمدة {{ monitoring_hours }} ساعة في الموقع. ولُخصت النتائج في الجدول التالي ومُثلت بيانياً. كما مُثلت سرعة الرياح واتجاهها بوردة الرياح، وذُكر تكرار الرياح وتوزيعها في الجداول أدناه. ووردة الرياح أداة بيانية يستخدمها خبراء الأرصاد لإعطاء صورة موجزة عن التوزيع النمطي لسرعة الرياح واتجاهها في موقع معين، إذ يُرسم تكرار الرياح خلال فترة زمنية حسب اتجاه الرياح باستخدام نظام إحداثيات قطبية، مع نطاقات لونية تبين مديات سرعة الرياح. ويشير اتجاه أطول شعاع إلى اتجاه الرياح الأكثر تكراراً.

جدول  .  — Monitored Meteorological Parameters result.

| نتيجة درجة الحرارة المحيطة |  |
| --- | --- |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ met.temp_capture }} |
| الحد الأقصى الساعي (°م) | {{ met.temp_max }} |
| الحد الأدنى الساعي (°م) | {{ met.temp_min }} |
| نتيجة الرطوبة النسبية |  |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ met.rh_capture }} |
| الحد الأقصى الساعي (%) | {{ met.rh_max }} |
| الحد الأدنى الساعي (%) | {{ met.rh_min }} |
| نتيجة الضغط الجوي |  |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ met.pressure_capture }} |
| الحد الأقصى الساعي (هكتوباسكال) | {{ met.pressure_max }} |
| الحد الأدنى الساعي (هكتوباسكال) | {{ met.pressure_min }} |
| نتيجة عناصر الرياح |  |
| نسبة التقاط البيانات (القيم الساعية) | {{ met.ws_capture }} |
| الحد الأقصى الساعي لسرعة الرياح (م/ث) | {{ met.ws_max }} |
| الحد الأدنى الساعي لسرعة الرياح (م/ث) | {{ met.ws_min }} |
| متوسط سرعة الرياح (م/ث) / اتجاه الرياح السائد | {{ met.ws_mean }} / {{ met.prevailing }} |

{{ fig_temp }}

شكل  .  — Hourly Temperature at the location.

{{ fig_rh }}

شكل  .  — Hourly Relative Humidity at the location.

{{ fig_pressure }}

شكل  .  — Hourly Pressure at the location.

{{ fig_ws }}

شكل  .  — Hourly Wind Speed at the location.

{{ fig_windrose }}

شكل  .  — Wind Rose at the location.

{{ fig_windclassfreq }}

شكل  .  — Wind class frequency distribution graph at the location.

جدول  .  — Wind class frequency distribution at the location.

| الاتجاهات / فئات الرياح (م/ث) | {%tc for c in wind_class_labels %} | {{ c }} | {%tc endfor %} | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for r in wind_pct_rows %} |  |  |  |  |
| {{ r.direction }} | {%tc for v in r.vals %} | {{ v }} | {%tc endfor %} | {{ r.total }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |
| المجموع الفرعي | {%tc for v in wind_pct_totals %} | {{ v }} | {%tc endfor %} | {{ wind_pct_totals_grand }} |
| الرياح الساكنة | {{ wind_pct_totals_calms }} |  |  |  |
| مفقود/غير مكتمل | {{ wind_pct_totals_missing }} |  |  |  |

جدول  .  — Wind class count at the location.

| الاتجاهات / فئات الرياح (م/ث) | {%tc for c in wind_class_labels %} | {{ c }} | {%tc endfor %} | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for r in wind_count_rows %} |  |  |  |  |
| {{ r.direction }} | {%tc for v in r.vals %} | {{ v }} | {%tc endfor %} | {{ r.total }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |
| المجموع الفرعي | {%tc for v in wind_count_totals %} | {{ v }} | {%tc endfor %} | {{ wind_count_totals_grand }} |
| الرياح الساكنة | {{ wind_count_totals_calms }} |  |  |  |
| مفقود/غير مكتمل | {{ wind_count_totals_missing }} |  |  |  |

# 6  Conclusions

أبرز الملاحظات الناتجة عن فحص البيانات المسجلة خلال فترة الرصد في موقع المشروع ({{ monitoring_window_text }}).

بلغ متوسط التقاط البيانات للمحطة {{ overall_capture }} % لعناصر جودة الهواء والأرصاد الجوية.

{%p for c in conclusion_blocks %}

بالنسبة لتركيزات {{ c.title }}:

{%p for line in c.lines %}

- {{ line }}

{%p endfor %}

{%p endfor %}

{{ met_conclusion_1 }}

{{ met_conclusion_2 }}

{{ met_conclusion_3 }}

{{ met_conclusion_4 }}

كان اتجاه الرياح السائد في الموقع {{ met.prevailing }}.

# 7  Recommendations

The following recommendations arise from the results of this survey.

{%p for r in recommendations %}

{{ r }}

{%p endfor %}

# 8  Measurement Uncertainty

{{ uncertainty_text }}

# 9  Limitations

{%p for l in limitations %}

{{ l }}

{%p endfor %}

# الملحق 1: استثناءات البيانات الصالحة

{{ appendix1_text }}

# الملحق 2: مصطلحات البيانات الصالحة

فحص المدى/الصفر. يُنفذ فحص يدوي لمعايرة الصفر بتمرير الهواء عبر عنصر ترشيح لإزالة الجسيمات قبل دخوله إلى المستشعر في جهاز التحليل. وتُستبعد البيانات أثناء إجراء هذه الفحوصات.

المعايرة متعددة النقاط. لإجراء المعايرة متعددة النقاط، تُمرر غازات المدى والصفر عبر عنصر ترشيح لإزالة الجسيمات قبل دخولها إلى المستشعر في جهاز التحليل. وتُستبعد البيانات أثناء إجراء المعايرة.

عطل الجهاز يشير إلى فترة لم يكن فيها الجهاز في وضع التشغيل الاعتيادي ولم يقس قيمة ممثلة للظروف القائمة.

مشكلة اتصال البيانات تشير إلى فترة لم يكن فيها الجهاز متصلاً بمسجل البيانات (فقدان الإعدادات).

انقطاع التيار الكهربائي يشير إلى انقطاع الكهرباء عن محطة الرصد وبالتالي عدم جمع أي بيانات في ذلك الوقت.

# الملحق 3: شهادات المعايرة

{%p if cert_rows %}

The gaseous analysers were calibrated by an accredited calibration laboratory against internationally traceable reference standards prior to the survey. The certificates are summarised below and reproduced in full on the following pages.

جدول  .  — Calibration Certificate Summary

| CERTIFICATE No. | PARAMETER | MODEL / S.N. | CALIBRATION DATE | DUE DATE | RESULT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for c in cert_rows %} |  |  |  |  |  |
| {{ c.number }} | {{ c.parameter }} | {{ c.model_sn }} | {{ c.date }} | {{ c.due_date }} | {{ c.result }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

{%p endif %}

{%p if calibration_images %}

{%p for c in calibration_images %}

{{ c.title }}

{{ c.image }}

{%p endfor %}

{%p else %}

[تُرفق شهادات المعايرة — يرجى رفع الشهادات الممسوحة ضوئياً لهذه الحملة.]

{%p endif %}

# الملحق 4: الترخيص البيئي للمنشأة

{%p if license_images %}

{%p for img in license_images %}

{{ img }}

{%p endfor %}

{%p else %}

[يُرفق الترخيص البيئي — يرجى رفع الترخيص الممسوح ضوئياً لمقدم الخدمة.]

{%p endif %}